I302BK – intercom KAPPA

Návod  na použití  Bluetooth® intercom, I302BK.

Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

Stručný úvod:

1. Bluetooth® bezdrátová komunikační technologie je standardní bezdrátové technologie na krátkou vzdálenost , která byla vypracována podle standardů firem Ericsson, IBM, Intel, Nokia a Toshiba. Díky technologii Bluetooth®, můžeme dosáhnout nejvyšší přenosové rychlosti mezi mobilními telefony, počítači, tiskárnami, PDA a dalšími zařízeními. Maximální přenosový dosah třídy II je 10 metrů.

2. O I302BK

I302BK je intercom Bluetooth® navržený pro řidiče motocyklu a spolujezdce, kteří chtějí mít jasnou a spolehlivou bezdrátovou komunikaci během jízdy.

Sada obsahuje komunikační přístroj se 2- sluchátky a mikrofonem, cestovní nabíječku, 1 pár podložek pod komunikátor, 2 páry podložek pod sluchátka.

Funkce intercomu:

1) Spárování s jiným intercom přístrojem:

- Vyslání hovoru

- Příjmutí a odmítnutí hovoru

- Konec hovoru

- Nastavení hlasitosti

2) I302BK spárování s Bluetooth® mobilního telefonu:

- Přijetí hovoru, ukončení hovoru a odmítnutí hovoru

- Vytočení posledního čísla

- Nastavení hlasitosti

3) intercom se může připojit k jinému internímu  Bluetooth® mobilnímu telefonu ve stejnou dobu:

- Vytočte číslo během spojení

- Přijetí hovoru během spojení

Popis tlačítek na přístroji :

| 1 | VOL- snížení hlasitosti, vyslání signálu na spojení s dalším intercom komunikátorem |
| --- | --- |
| 2 | LED indikátor |
| 3 | MFB tlačítko – zapnutí / vypnutí, vytočení posledního čísla, příjem / odmítnutí hovoru, |
| 4 | USB konektor – konektor určený pro připojení nabíječky a sady mikrofonu se sluchátky |
| 5 | VOL+ zvýšení hlasitosti, vyslání signálu na spojení s dalším intercom komunikátorem |
| 6 | Sluchátka |
| 7 | Mikrofon |

Instalace intercomu :

1. Instalace suchého zipu, který slouží k osazení komunikátoru na skelet helmy:

1) Ještě než odstraníte ochranný proužek z lepidla najděte nejlepší umístění přístroje na skeletu helmy.

2) Část helmy určenou k osazení komunikátoru důkladně očistěte od všech nečistot a mastnoty. 	Nepoužívejte čisticí prostředky, které mohou poškodit materiál skeletu helmy, nebo které vytvářejí olejový 	film. Doporučuje se použití prostředků na bázi lihu.

3) Znovu zkontrolujte polohu suchého zipu. Jakmile je připevněn, není možné jeho polohu přesunout.

4) Ujistěte se, že povrch je suchý a čistý. Odstraňte ochranný proužek z oboustranné lepicí pásky a pečlivě 	upevněte suchý zip na vnější skořepinu helmy.

Poznámka: K dispozici jsou dva typy suchého zipu, tenký a tlustý. Pokud je povrch helmy více zakřivený, použijte tlustší suchý zip.

2. Instalace intercomu na helmu :

Vezměte těleso komunikátoru a přitlačte na připravený suchý zip tak, aby konektor pro připojení USB portu směřoval směrem dolů.

3. Instalace reproduktoru a mikrofonu :

Nyní je třeba připojit reproduktory a rameno mikrofonu na vnitřní straně přilby. Vezměte suchý zip, kterým reproduktor přichytíte do helmy a nejděte nevhodnější polohu pro jeho umístění.  Suchý zip by měl být umístěn v prostoru ucha. Po nalezení správné pozice odstraňte krycí proužek ze suchého zipu a zip nalepte na připravené místo.  Dále, vezměte sluchátko a připojte ho na suchý zip. Na opačné straně postupujte stejným postupem.

Upozornění : sluchátko s kabelem pro spojení s komunikátorem musí být v helmě umístěno na straně komunikátoru. Sluchátko s mikrofonem bude umístěno na opačné straně než je komunikátor.

Natvarujte mikrofon rukou podél tváří, do prostoru před vaše ústa. Vzhledem k tomu, že mikrofon má flexibilní rameno, lze jeho tvar  a polohu upravit tak, že se nachází v optimální poloze v přední části úst.

Poznámka: K dispozici jsou dva typy suchých zipů, tenké a tlusté, pro možnost nalezení ideální pozice..

4. Připojení reproduktoru a mikrofonu do přístroje komunikátoru :

Kabel musí jít zasunout do komunikátoru lehce, nepoužívejte násilí.

Dbejte na to, aby byl zasunutý kabel pevně uchycen v komunikátoru.

- Začínáme

1. Nabíjení vestavěné baterie komunikátoru :

Bluetooth® intercom má vestavěné, nevyjímatelné, dobíjecí baterie. Před jejich použitím se doporučuje napoprvé  plně nabít jejich baterie.  Připojte jeden konec USB kabelu do standardní elektrické zásuvky a USB konektor do USB portu komunikátoru. Během dobíjení  bude svítit červená LED. Úplné nabití baterie trvá přibližně 2 hodiny. Jakmile bude nabíjení ukončeno, červená LED zhasne.  Pokud bude baterie vybitá, bliká červená LED a Bluetooth® intercon vydává  3 "DU" tóny každých 30 sekund. Prosím, plně dobijte baterii, jak je popsáno výše.

Poznámky:

1) Když není možné vypnout Bluetooth® intercom, můžete ho vypnout, jakmile bude baterie nabitá.

2) K dispozici je cestovní nabíječka.

Upozornění:

1) Baterie je recyklovatelná.

2) Baterie (akumulátor nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému slunečnímu záření na ohni.

3) Před delší odstávkou komunikátoru vždy plně dobijte baterii.

2. Zapnutí / vypnutí I302BK :

| Funkce | Ovládání | LED indikátor | Instalační tón |
| --- | --- | --- | --- |
| Zapnutí | Stlačte tlačítko MFB na dobu 3 sekundy | Modrá LED 1 sekundu svítí a pak 2x zabliká | 1x dlouhý tón |
| Vypnutí | Stlačte tlačítko MFB po dobu 7-8 sekund | Červená LED 1 sekundu svítí a pak 2x zabliká | 1x dlouhý tón |
| Párovací mód | Stlačte tlačítko MFB na dobu 3-5 sekund | Červená a modrá LED střídavě probliknou | 2x krátký tón |

Poznámka: Pokud chcete I302BK použít pro vstup do režimu párování, musíte stisknout a podržet tlačítko MFB po dobu 3-5 sekund když je Interphone vypnutý nebo v pohotovostním režimu.

3. Spárování I302BK se zařízením Bluetooth® :

Spárování s mobilním telefonem Bluetooth®

Před prvním použitím se ujistěte , že váš mobilní telefon je vybaven technologií Bluetooth®. Konkrétní párovací kroky se mohou lišit v závislosti na různých modelech mobilních telefonů. Další informace pro svůj mobilní telefon naleznete v jeho uživatelské příručce.

Obecné párovací kroky jsou následující:

1) Při párování udržujte I302BK a Bluetooth® mobilní telefon ve vzdálenosti do 1 metru.

2) Ujistěte se, že je I302BK vypnutý, jinak jej vypněte.

3) Stiskněte a podržte MFB po dobu asi 3-5 sekund, červené a modré LED diody zablikají střídavě. I302BK nyní

vstoupil do režimu párování.

4) Zapněte Bluetooth® funkci vášeho mobilního telefonu, aby započal vyhledávat Bluetooth® zařízení. Po dokončení

hledání, zvolte "KAPPA" ze seznamu zařízení Bluetooth®.

5) Podle indikace, zadejte heslo nebo PIN  "1234" a stiskněte tlačítko "Ano" nebo "confirm".

6) Po úspěšném spárování, zvolte "KAPPA" z Bluetooth® seznam zařízení, a stiskněte tlačítko "connect". LED indikátor  I302BK, pokud je úspěšně připojen,  dvakrát blikne každé 4 sekundy.

Párování 2 zařízení INTERCOM navzájem :

Chcete-li použít funkci Bluetooth® intercom, musíte spárovat dvě zařízení  intercom společně jako první.

Párovací kroky jsou následující:

1) Udržujte obě zařízení INTERCOME , během párování, do vzdálenosti  1 metru mezi sebou.

2) Naveďte jeden z INTERCOME do režimu párování.

3) Stiskněte a podržte tlačítko MFB druhého intercomu dokud se rozsvítí modrá LED.

4) Přístroj, jehož modrá LED svítí je automaticky vyhledáván a připojuje intercom, který přešel do režimu párování.

Po  úspěšném připojení, modré LED diody obou INTERCOME přístrojů dvakrát bliknou každé 4 sekundy.

Poznámky:

- Režim Párování bude trvat 2 minuty. Pokud  I302BK nelze po 2 minutách spárovat s jiným zařízením, přepne se

automaticky na pohotovostní režim. Chcete-li pokračovat spárování I302BK se zařízením Bluetooth®, vypněte prosím I302BK a pokuste se znovu postupovat podle  kroků  1-6 je uvedeno na předchozí straně.

- I302BK se automaticky po 5 minutách vypne, pokud se nemůže připojit do všech zařízení .

- I302BK si pamatuje 8 spárovaných přístrojů. Pokud počet spárovaných zařízení přesáhne 8, vždy dojde k nahrazení

prvního z nich.

- Pokud je  I302BK zapnutý, ale nepřipojí se k jakémukoli zařízením, stiskněte 1x tlačítko MFB , tím dojde

k automatickému připojení posledního připojeného zařízení.

- Pokaždé, když je I302BK zapnuto, bude automaticky připojeno k poslednímu připojenému přístroji. Pokud ho chcete

spárovat s jinými zařízeními, prosím, vypněte nejdříve  funkci Bluetooth®  a pokuste se spárovat I302BK s novým

zařízením podle kroků 1-6 jak je zmíněno na předchozí straně.

- Pokud se I302BK dostane mimo pracovní dosah, připojené zařízení se automaticky odpojí, jakmile bude opět v

pracovní dosahu, dojde připojení k intercom nebo Bluetooth® přístroji, nebo obou najednou.

4. Intercom funkce – použití při komunikaci mezi 2-mi intercom přístroji

Pokud obě zařízení INTERPHONE připojíte navzájem, jste schopni použít funkci intercomu.

Zvláštní operace jsou následující:

| Funkce | Stav operace | Indikační tón |
| --- | --- | --- |
| Příjem intercomu | Vyzvánění | Zvonek |
| Volání intercomu | Stisněte a podržte VOL+ nebo VOL- asi 2 sekundy, po oznámení “DU” tónu tlačítko uvolněte | 1x krátký tón |
| Zrušení intercomu | Krátký stisk MFB tlačítka | 1x krátký tón |
| Odpověď intercomu | Krátký stisk MFB tlačítka | 1x krátký tón |
| Odmítnutí intercomu | Na 2 sekundy stisknou a podržet tlačítko MFB | 1x krátký tón |
| Ukončení intercomu | Krátký stisk tlačítka MFB | 1x krátký tón |

5. Volání s I302BK

Pokud je I302BK připojen k Bluetooth® mobilnímu telefonu,  můžete volat pomocí I302BK.

Specifické postupy jsou následující:

| Funkce | Základní operace | Indikační tón |
| --- | --- | --- |
| Příchozí zvonek | Automatické zvonění | Zvonění |
| Opakovaná volba posledního čísla | 2x krátký stisk tlačítka MFB | 1x krátký tón |
| Zrušení volání | 1x krátký stisk tlačítka MFB | 1x krátký tón |
| Přijetí hovoru | 1x krátký stisk tlačítka MFB | 1x krátký tón |
| Odmítnutí hovoru | Dlouhý stisk tlačítka MFB na 2 sekundy | 1x krátký tón |
| Ukončení hovoru | 1x krátký stisk tlačítka MFB | 1x krátký tón |
| Zvýšení hlasitosti | Krátký, nebo dlouhý stisk tlačítka VOL+ | ne |
| Snížení hlasitosti | Krátký, nebo dlouhý stisk tlačítka VOL- | ne |

Poznámky:

- pokud je hlasitost nastavena na maximum, nebo minimum, uslyšíte zaznít 2x "DU" tón.

6. LED indikátor

a) V rámci nabíjení

| LED indikátor | Stav I302BK |
| --- | --- |
| Červená LED svítí | Probíhá nabíjení |
| Červená LED nesvítí | Nabíjení ukončeno |

b) Pokud neprobíhá nabíjení

| LED indikátor | Stav I302BK |
| --- | --- |
| Červená a modrá LED bliká střídavě | Režim párování |
| Modrá LED dioda bliká 1x za 3 sekundy | Pohotovostní režim (nepřipojeno) |
| Modrá LED bliká rychle 2x každé 4 sekundy | Pohotovostní režim (připojeno) |
| Modrá LED bliká rychle 2x každé 4 sekundy | Příchozí hovor / volání |
| Modrá LED pomalu bliká | Během hovoru |
| Červená LED bliká | Nízký výkon |

Péče a údržba :

Před použitím I302BK si přečtěte následující doporučení. Po tomto si budete moci využívat náš produkt po dlouhou dobu.

- Přístroj skladujte v suchu, vyhýbejte se styku s vlhkostí.

- Udržujte výrobek mimo dosah přímého slunečního světla, nebo místa s vysokou teplotou. Vysoké teploty zkracují

životnost elektronických součástí, mohou zničit  baterie nebo narušit životnost plastových dílů.

- Nevystavujte zbytečně výrobek  nízkým teplotám. Může dojít k poškození vnitřních elektrických částí.

- Nepokoušejte se rozebírat výrobek pokud nejste profesionál, může dojít k nevratnému poškození výrobku.

- Nedovolte, aby došlo k pádu na pevný podklad. Může dojít k poškození vnitřních a vnějších částí.

- Nepoužívejte žádné agresivní  chemické a čistící prostředky k čištění výrobku.

- Zabraňte poškrábání  povrchu  ostrými věcmi.

- Neodstraňujte chrániče mikrofonu, aby nedošlo k jeho poškození.

- Prosím, sundejte I302BK z helmy, pokud jej nepoužíváte na delší dobu.

V případě, že I302BK Bluetooth® interkomu nefunguje správně, pošlete ho do obchodu jste jej zakoupili. Personál bude vám pomůže problém vyřešit.

Často kladené otázky :

1. Nemohu se připojit k mému I302BK Bluetooth® mým mobilním telefonem .

a) Ujistěte se, že I302BK byla spárována s Bluetooth® mobilního telefonu

b) Ověřte, že máte na vašem mobilním telefonu nastavenou funci Bluetooth®

c) Ujistěte se, že I302BK a váš mobilní telefon jsou v platném pracovním rozsahu a že neexistují žádné bariéry mezi

nimi, jako jsou stěny , další elektronická zařízení atd.

2. Co dělat, když se obě zařízení INTERCOM nemohou připojit navzájem?

a) Ujistěte se, že jeden intercomu je v režimu párování zatímco druhý by měl být v režimu vyhledávání

b) Zajistěte, aby obě zařízení INTERCOME byly v jejich pracovním rozmezí a nejsou mezi nimi žádné překážky.

3. Co dělat, když I302BK nemůže připojit k zařízení Bluetooth® poté, co došlo na krátkou dobu, k jejich vzájemnému oddálení přesahující vzdálenost pro pracovní dosah.

a) Uveďte zařízení, během 1 minuty zpět do pracovního rozsahu do vzdálenosti 1 metr.

b) 1x stiskněte tlačítko MFB pro opětovné připojení k I302BK  Bluetooth®.

- Specifikace přístroje

| Bluetooth® Specifikace | Bluetooth® V2.1 |
| --- | --- |
| Bluetooth® profily | HSP a HFP |
| Provozní vzdálenost | 10 metrů |
| Pracovní doba | až 7 hodin |
| Pohotovostní doba | až 80 hodin |
| Doba nabíjení | cca 2 hodiny |
| Nabíjecí napětí | DC 5V |
| Rozměry | komunikátor: 81 × 42 × 18 mm rameno mikrofonu: 230mm |
| Hmotnost | 49,5 g |

Poznámky:

1. Toto zařízení vyhovuje části 15 směrnic FCC.  Provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení

(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

2. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou vést ke zrušení  uživatelského oprávnění

k provozování tohoto zařízení.

Prohlášení  Federal Communications Commission (FCC)

Industry Canada (IC)

15.21

Upozorňujeme vás, že změny nebo úpravy komunikátoru, které nejsou výslovně schváleny institucí odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k používání zařízení.

15.105(b)

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC / IC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti rušivému vlivu při používání v obytných částech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalován a používán v  souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení příjmu rozhlasu komunikace.

Nicméně, neexistuje žádná záruka, že k rušení nedojde v konkrétním případě. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit přiblížením a oddálením zařízení, může se uživatel pokusit napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Změnou orientace nebo přemístěním přijímací antény.

- Zvýšením vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.

- Připojením zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.

- Obrátit se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika s žádostí o pomoc.

Provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek:

1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a

2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

FCC / IC RF záření Prohlášení expozice:

Toto zařízení je v souladu s FCC / IC limity pro vystavení radiaci stanovenými v nekontrolovaném prostředí. Koncoví uživatelé musejí dodržovat specifické provozní pokyny, aby vyhověli požadavkům RF vzáření. Tento vysílač

nesmí být společně umístěn, nebo pracovat ve spojení s jinou anténou, nebo vysílačem.

(Platí v zemích Evropské unie s recyklačním systémem.)

Symbol zobrazený na tomto produktu nebo v přiložených dokumentech uvádí, že výrobek nesmí být likvidován s jiným domovním odpadem na konci jeho životního cyklu. Aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo zdraví způsobené nevhodným způsobem likvidace, je důležité skladovat  k separaci tento výrobek od ostatního odpadu a recyklovat jej v místech k tomu určených. Domácí uživatelé mohou kontaktovat prodejní místo, kde byl produkt zakoupen, nebo místní úřad s informací o recyklaci tohoto typu výrobku.

Firemní uživatelé mohou, k likvidaci, kontaktovat svého dodavatele. Tento výrobek nesmí být likvidován společně s dalším komerčním odpadem.

Tento produkt nese označení CE v souladu s řádem R & TTE (99/5/ EC). Givi srl prohlašuje, že tento produkt vyhovuje

základním normám a dalším normám v rámci směrnice 1999/5/EC.

Uživateli je zakázáno provádět jakékoliv změny a úpravy zařízení. Jakékoli změny či úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Givi srl zruší garantovanou záruku na tento přístroj.

Bluetooth® ochranná známka je vlastnictvím Bluetooth® SIG, Inc.

Další informace naleznete http://www.givi.it

Tento produkt byl vložený, non-vyměnitelná baterie, nepokoušejte otevřít tělo výrobku, nebo vyjmout baterii, protože to může vést k nevratnému poškození výrobku. Pro odstranění baterie  se obraďte, prosím, na místní recyklační zařízení k tomu určené. Zabudovaná, nevyměnitelná baterie je navržena tak, aby její délka životnosti odpovídala době životnosti celého výrobku.